Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa systemu do badań akustycznych”

Wykonawca dostarczy jeden komplet systemu do badań akustycznych, na który będą składały się następujące elementy wyposażenia:

- Mikrofon „130A23 PCB Piezotronics” – 10 szt.:

  - mikrofon pola swobodnego,

  - zakres częstotliwości: 20 Hz – 16 kHz,

  - czułość: 10 mV/Pa,

  - temperatura pracy: -10 do +50 ºC,

  - polaryzacja: wstępnie spolaryzowany (0V),

  - zgodność fazowa 100 Hz do 3 kHz: ±3º,

  - zgodność fazowa 3 kHz do 5 kHz: ±5º,

  - poziom maksymalny (3% zniekształcenia): 143 dB,

  - poziom maksymalny (przed przesterowaniem): 150 dB,

  - poziom szumów własnych maks.: 30 dB(A),

  - złącze: BNC.

- Uchwyt „079B32 PCB Piezotronics” do mikrofonów z punktu 1) – 10 szt.

- Przewód przyłączeniowy do mikrofonów z punktu 1) – 10 szt.

  - długość: 10 m,

  - złącze mikrofonu: BNC,

  - złącze aparatury: SMB.

- Mikrofon „378A06 PCB Piezotronics” – 1 szt.:

  - mikrofon pola swobodnego,

  - czułość: 12,6 mV/Pa,

  - zakres częstotliwości (±1 dB): 5 Hz – 16 kHz,

  - zakres częstotliwości (±2 dB): 3,15 Hz – 31,5 kHz,

  - zakres częstotliwości (±3 dB): 3,15 Hz – 40 kHz,

  - poziom szumów własnych maks.: 24 dB(A),

  - poziom maksymalny: 146 dB,

  - polaryzacja: wstępnie spolaryzowany (0V),

  - złącze: BNC.

- Uchwyt „079A11 PCB Piezotronics” do mikrofonu z punktu 4) – 1 szt.

- Przewód przyłączeniowy do mikrofonu z punktu 1) – 4 szt.

  - długość: 10 m,

  - złącze mikrofonu: BNC,

  - złącze aparatury: BNC.

- Statyw mikrofonowy z przeciwwagą:

  - waga ok. 3 kg,

  - maks. wysięg booma: 191 cm,

  - min. wysięg booma: 19 cm,

  - udźwig dla maksymalnej długości: min. 0,9 kg,

  - wysokość maksymalna: 392 cm,

  - udźwig maksymalny: 9 kg,

  - wysokość minimalna: 131 cm.

- Tachometr ROLS-W:

  - mierzona prędkość obrotowa: do 250 000 obr. / min,

  - technologia czerwonego światła lasera,

  - maksymalna odległość wykrywania: do 7,5 metra,

  - temperatura pracy: -10 do +70 ºC.

Po integracji i uruchomieniu, Wykonawca przeszkoli 4 wskazane przez Zamawiającego osoby z obsługi sprzętu pomiarowego, sondy PU oraz technik wykonywania pomiarów akustycznych z wykorzystaniem systemu pomiarowego LMS SCADAS oraz oprogramowania Simcenter Testlab. Wymiar szkolenia - jeden dzień roboczy.